计算机软件著作权登记

申请资料

| 软件名称 | 智慧电池管理系统程序刷写软件 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 开发语言 | C# / .NET / WPF |
| 运行环境 | Windows 10 / Windows 11 |
| 软件用途 | 电池管理系统（BMS）Bootloader程序刷写、参数标定与设备配置 |

# 一、软件说明书

## 1. 软件概述

智慧电池管理系统程序刷写软件（以下简称本软件）是一款基于Windows平台开发的桌面应用程序，主要用于电池管理系统（Battery Management System, BMS）中BMU（Battery Management Unit）单元的Bootloader程序刷写、参数标定与设备配置。

本软件通过CAN总线通信协议与下位机设备进行数据交互，支持多种周立功（ZLG）CAN接口设备，包括USBCAN系列、USBCANFD系列及PCIE-CANFD系列等。软件采用WPF（Windows Presentation Foundation）技术构建用户界面，界面美观、操作便捷。

## 2. 主要功能模块

### 2.1 CAN通信模块

CAN通信模块负责与硬件CAN设备进行连接、数据发送与接收。支持CAN 2.0和CAN FD两种协议模式，提供多种波特率配置（10kbps至1Mbps）。模块通过调用周立功CAN设备动态链接库（zlgcan.dll）实现底层通信。

### 2.2 程序刷写模块

程序刷写模块实现BMU Bootloader的完整刷写流程，包括：建立会话（Session）、擦除Flash、发送数据帧、等待设备响应、提交（Commit）等步骤。支持CRC32校验，确保数据传输的完整性。

### 2.3 序列号（SN）管理模块

SN管理模块提供设备序列号的读取与写入功能。支持最大31个字符的ASCII序列号，采用分块读写机制，确保大数据量传输的稳定性。

### 2.4 热电偶标定模块

热电偶标定模块用于配置BMU中热电偶采集通道的标定参数，包括k值（斜率）、b值（偏移量）和Vref（参考电压）。支持3组AFE（Analog Front End），每组8路热电偶通道的独立标定。

### 2.5 设备地址配置模块

设备地址配置模块用于设置BMU在CAN网络中的通信地址，支持0（未编码）及1~14的有效BMU地址范围。

### 2.6 日志与报文监控模块

日志模块记录软件运行过程中的关键操作与异常信息，支持按级别（Info、Warning、Error、Debug）分类显示。报文监控模块实时显示CAN总线上的发送与接收报文，便于调试与故障排查。

## 3. 软件架构

本软件采用MVVM（Model-View-ViewModel）架构模式，将界面逻辑与业务逻辑分离，提高代码的可维护性与可测试性。

主要组件：

- View（视图层）：MainWindow.xaml、App.xaml，负责界面展示与用户交互。

- ViewModel（视图模型层）：MainWindowViewModel.cs，负责业务逻辑处理与数据绑定。

- Service（服务层）：CanCommunicationService、FlashingService、CalibrationService、SnService、LogService、MessageManager等，负责具体业务功能实现。

- API层：ZLGAPI.cs，封装周立功CAN设备的底层API调用。

## 4. 技术特点

1. 支持多种CAN设备：兼容周立功USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、USBCANFD-200U等十余种型号。

2. 双协议支持：同时支持传统CAN 2.0和CAN FD协议，适应不同硬件需求。

3. 异步操作：刷写、标定等耗时操作采用异步模式，界面保持响应。

4. 数据校验：采用CRC32算法对刷写文件进行完整性校验。

5. 配置持久化：自动保存用户配置（设备类型、波特率、地址等），下次启动自动加载。

6. 实时状态监控：支持循环查询设备状态，实时显示刷写进度。

# 二、源代码说明

## 1. 源代码文件清单

| 文件名 | 功能说明 |
| --- | --- |
| App.xaml | 应用程序资源定义，包含全局样式、颜色主题、控件模板 |
| App.xaml.cs | 应用程序入口类，全局异常处理 |
| MainWindow.xaml | 主窗口界面定义，包含工具栏、CAN配置、日志、Tab页签 |
| MainWindow.xaml.cs | 主窗口代码后置，窗口关闭时断开CAN连接 |
| Converters.cs | 数据转换器集合，用于界面绑定时的数据格式转换 |
| ZLGAPI.cs | 周立功CAN设备API封装，包含设备类型定义、结构体、函数声明 |
| CanCommunicationService.cs | CAN通信服务，负责设备连接、报文收发、缓冲区管理 |
| FlashingService.cs | 程序刷写服务，实现Bootloader刷写全流程 |
| CalibrationService.cs | 热电偶标定服务，实现标定参数的读写与保存 |
| SnService.cs | 序列号管理服务，实现SN的读写与设备地址配置 |
| ConfigService.cs | 配置服务，实现用户配置的持久化存储 |
| LogService.cs | 日志服务，实现操作日志的记录、显示与文件存储 |
| MessageManager.cs | 报文管理服务，实现CAN报文的缓存、过滤与展示 |
| MainWindowViewModel.cs | 主窗口视图模型，实现业务逻辑与界面数据绑定 |

## 2. 核心代码说明

### 2.1 程序刷写服务（FlashingService.cs）

FlashingService类是本软件的核心组件，负责实现BMU Bootloader的完整刷写流程。主要包含以下功能：

- 加载刷写文件：读取BIN格式固件文件，计算CRC32校验值。

- 建立会话（Session）：发送0x10服务请求，验证设备进入刷写模式。

- 擦除Flash：发送0x20服务请求，携带文件大小与CRC信息。

- 发送数据帧：将固件数据分块（每块7字节）通过0x70~0x7F连续帧发送。

- 提交（Commit）：发送0x30服务请求，确认刷写完成并验证结果。

- 状态查询：通过0xF0服务实时获取设备刷写状态。

### 2.2 CAN通信服务（CanCommunicationService.cs）

CanCommunicationService类封装了与周立功CAN设备的底层通信，提供以下功能：

- 设备连接管理：支持设备打开、初始化、启动及断开连接。

- 报文收发：支持标准帧/扩展帧的发送与接收，自动处理CAN/CANFD帧格式。

- 事件通知：通过事件机制通知上层报文收发状态。

### 2.3 热电偶标定服务（CalibrationService.cs）

CalibrationService类实现热电偶采集通道的标定参数管理，支持：

- 会话管理：打开/关闭标定会话（0x10/0x11服务）。

- 参数读写：通过0x12/0x15服务写入/读取k值、b值、Vref参数。

- 批量操作：支持一键写入所有AFE的所有通道标定参数。

- 持久化：通过0x13服务将RAM中的参数保存到Flash。

- 采样读取：通过0x18服务读取采集电压x和反解电压y。

### 2.4 序列号服务（SnService.cs）

SnService类实现设备序列号与地址的管理功能：

- SN读写：通过0x16/0x17服务分块写入/读取序列号（最大31字符）。

- 设备地址：通过0x19/0x1A服务写入/读取BMU设备地址。

- 持久化：通过0x13服务将SN保存到Flash。

### 2.5 主窗口视图模型（MainWindowViewModel.cs）

MainWindowViewModel类是MVVM架构中的ViewModel层，负责：

- 数据绑定：将Service层的数据与状态绑定到界面控件。

- 命令处理：实现连接、刷写、标定等操作的命令逻辑。

- 状态管理：管理连接状态、刷写进度、会话状态等。

- 配置管理：自动保存与加载用户配置。

# 三、通信协议说明

## 1. UDS服务列表

| 服务名称 | 请求SID | 响应SID | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION_ENTER | 0x10 | 0x50 | 建立会话 | 验证密钥后进入刷写/标定模式 |
| SESSION_EXIT | 0x11 | 0x51 | 关闭会话 | 退出刷写/标定模式 |
| TC_CALIB_WRITE | 0x12 | 0x52 | 写入标定参数 | 写入k/b/Vref到指定AFE/TC |
| TC_CALIB_SAVE | 0x13 | 0x53 | 保存标定参数 | 将RAM参数写入Flash |
| TC_CALIB_DEFAULTS | 0x14 | 0x54 | 恢复默认值 | 恢复标定参数为出厂默认值 |
| TC_CALIB_READ | 0x15 | 0x55 | 读取标定参数 | 读取指定AFE/TC的k/b/Vref |
| SN_WRITE | 0x16 | 0x56 | 写入SN | 分块写入设备序列号 |
| SN_READ | 0x17 | 0x57 | 读取SN | 分块读取设备序列号 |
| TC_SAMPLE_READ | 0x18 | 0x58 | 读取采样值 | 读取采集电压x或反解电压y |
| ADDR_WRITE | 0x19 | 0x59 | 写入设备地址 | 设置BMU CAN地址 |
| ADDR_READ | 0x1A | 0x5A | 读取设备地址 | 读取BMU CAN地址 |
| ERASE | 0x20 | 0x60 | 擦除Flash | 擦除指定区域准备刷写 |
| COMMIT | 0x30 | 0x70 | 提交刷写 | 确认刷写完成并验证 |
| GET_STATUS | 0xF0 | 0xF0 | 获取状态 | 查询设备当前刷写状态 |

## 2. 响应结果码

| 结果码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | RES_OK | 操作成功 |
| 0x01 | RES_BUSY | 设备忙 |
| 0x02 | RES_KEY_ERR | SESSION_ENTER密钥错误 |
| 0x03 | RES_STATE_ERR | 状态不允许或会话超时 |
| 0x04 | RES_PARAM_ERR | 参数/DLC/长度非法 |
| 0x05 | RES_FLASH_ERR | 擦除或写入Flash失败 |
| 0x06 | RES_CRC_ERR | 镜像CRC与声明不一致 |
| 0x07 | RES_CNT_ERR | 连续帧count不连续 |

# 四、运行环境

## 1. 硬件环境

- 处理器：Intel Core i3 或同等性能以上

- 内存：4GB 及以上

- 硬盘：100MB 可用空间

- CAN接口设备：周立功USBCAN/USBCANFD/PCIE-CANFD系列

## 2. 软件环境

- 操作系统：Windows 10 / Windows 11（64位）

- 运行时：.NET 10 Runtime（或.NET 10 SDK）

- 依赖库：zlgcan.dll（周立功CAN设备驱动）

# 五、源代码摘录

## 1. FlashingService.cs（程序刷写核心）

public enum FlashingState

{

Idle, Connecting, Session, Erase,

SendingData, WaitingForResponse,

Commit, Completed, Error

}

public async Task<bool> StartFlashingAsync()

{

ChangeState(FlashingState.Session);

if (!await SendSessionAsync()) return false;

ChangeState(FlashingState.Erase);

if (!await SendEraseAsync()) return false;

ChangeState(FlashingState.SendingData);

if (!await SendDataFramesAsync()) return false;

ChangeState(FlashingState.WaitingForResponse);

if (!await WaitForCompleteResponseAsync()) return false;

ChangeState(FlashingState.Commit);

if (!await SendCommitAsync()) return false;

ChangeState(FlashingState.Completed);

return true;

}

private async Task<bool> SendDataFramesAsync()

{

const int PAYLOAD_SIZE = 7;

int count = 0, offset = 0;

while (offset < _flashData.Length)

{

int chunkSize = Math.Min(PAYLOAD_SIZE, _flashData.Length - offset);

byte[] data = new byte[1 + chunkSize];

data[0] = (byte)(0x70 + (count % 16));

Array.Copy(_flashData, offset, data, 1, chunkSize);

if (!_canService.SendMessage(_sendId, data)) return false;

count = (count + 1) & 0xFF; offset += chunkSize;

int progress = (int)((offset * 100) / _flashData.Length);

SetProgress(Math.Min(progress, 95));

await Task.Delay(5);

}

return true;

}

## 2. CanCommunicationService.cs（CAN通信）

public bool Connect(CanDeviceType deviceType, int deviceIndex,

int channelIndex, CanBaudRate baudRate)

{

uint zlgDeviceType = (uint)deviceType;

_deviceHandle = ZLGCAN.ZCAN_OpenDevice(zlgDeviceType,

(uint)deviceIndex, 0);

if (_deviceHandle == IntPtr.Zero) return false;

var initConfig = new ZLGCAN.ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG();

initConfig.can_type = 0U;

_channelHandle = ZLGCAN.ZCAN_InitCAN(_deviceHandle,

(uint)channelIndex, ref initConfig);

if (_channelHandle == IntPtr.Zero) return false;

uint result = ZLGCAN.ZCAN_StartCAN(_channelHandle);

_isConnected = (result == 1);

return _isConnected;

}

## 3. CalibrationService.cs（标定服务）

public async Task<bool> WriteCalibrationParamAsync(

CalibrationParamType paramType, int afeIndex,

int tcIndex, float value)

{

byte[] request = new byte[8];

request[0] = 0x12;

request[1] = (byte)paramType;

request[2] = (byte)afeIndex;

request[3] = (byte)tcIndex;

byte[] floatBytes = BitConverter.GetBytes(value);

if (BitConverter.IsLittleEndian) Array.Reverse(floatBytes);

Array.Copy(floatBytes, 0, request, 4, 4);

if (!_canService.SendMessage(_sendId, request)) return false;

if (!await WaitForResponseAsync()) return false;

return (response[1] == ECU_CAN_PROG_RES_OK);

}

## 4. MainWindowViewModel.cs（视图模型）

[RelayCommand]

public async Task StartFlashing()

{

if (!IsConnected) { _logService.Error("请先连接CAN设备"); return; }

if (string.IsNullOrEmpty(FlashFilePath))

{ _logService.Error("请先选择刷写文件"); return; }

uint physicalAddr = uint.Parse(UdsPhysicalAddress,

System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);

_flashingService.SendId = physicalAddr;

IsFlashing = true; FlashingProgress = 0;

bool success = await _flashingService.StartFlashingAsync();

IsFlashing = false;

if (success) _logService.Info("刷写成功！");

else _logService.Error($"刷写失败: {_flashingService.ErrorMessage}");

}